МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР)

На сетях и сооружениях электроснабжения

http://gochs.info/p128.htm

Все аварийно-восстановительные работы на сетях и сооружениях электроснабжения во избежание поражения электрическим током должны проводиться при условиях их полного обесточивания и строгого соблюдения мер безопасности.

Физиологическое действие электрического тока заключается в том, что при прохождении его через организм человека нарушается нормальная передача биотоков, идущих от коры головного мозга к мышцам и внутренним органам, в результате чего может наступить паралич дыхания или сердца, называемый электроударом.

При поражении электрическим током возможны и другие травмы, ожоги. При прохождении через тело человека сила тока может увеличиться до опасной для жизни.

Если пострадавший находится без дыхания более двух минут, состояние его резко ухудшается, и оживить организм тогда очень трудно. Поэтому после освобождения пострадавшего от действия тока ему незамедлительно оказывают помощь.

При отсутствии дыхания и пульса ему необходимо сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, для чего пострадавшего следует уложить на спину и расстегнуть одежду, стесняющую дыхание.

Прикосновение к токоведущим частям вызывает у большинства людей спазматическое состояние, непроизвольное судорожное сокращение мышц, из-за этого человек не в состоянии выпустить провод из рук. Если пострадавший оказался в таком положении, надо освободить его от действия электрического тока отключить сеть от источников питания или же отделить пострадавшего от земли (с соблюдением мер предосторожности). Для этого следует надеть резиновые перчатки, галоши или накинуть на пострадавшего прорезиненный плащ или накидку. Можно также встать на сухую доску.

Причиной поражения электрическим током может послужить и отсутствие или недоброкачественность защитных средств. Вот почему загодя должны быть проверены в испытательной лаборатории перчатки, галоши, боты, коврики, изолирующие подставки и т д.

До начала работ на электрических сетях необходимо отключить их с двух сторон от места работы. Кроме того, отключённые участки с обеих сторон от участка работ заземляются.

Как правило, все повреждённые электросети и сооружения восстанавливаются специализированными аварийно-восстановительными бригадами.

Аварийно-восстановительные формирования могут привлекаться для выполнения подсобных работ:

по высоковольтным сетям для:

- устройства простейшего заземления;

- разборки металлических и деревянных опор;

- прокладки временных перемычек между трансформаторными киосками.

по сетям низкого напряжения (380 - 127 В) для:

- уборки проводов с земли и подвески их к столбам, стенам;

- отключения от сети повреждённого участка рубильником, разъединением предохранителей или же отрезкой проводов от сети;

- устройства временного освещения от городской сети путём прокладки времянок и

перемычек;

- простейшего соединения проводов скруткой, муфтами, гильзами и сжимами.

Личный состав, проводящий работу по электроснабжению, должен быть обучен оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока.